- ATX330高精度超声波测厚仪

- ATX330超声波测厚仪概述

ATX330高精度超声波测厚仪采用脉冲反射超声波测量原理，适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。

- 采用高精度计时芯片实现精确的厚度测量

- 显示分辨率为0.001mm和0.01mm可选

- 采用Mini USB通讯接口

- 时尚小巧，便携易用

- 采用7号电池供电

- ATX330超声波测厚仪功能特点

- 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度

- 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用

- 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正

- 已知厚度可以反测声速，以提高测量精度

- 具有单点测厚和扫描测厚多种测量模式

- 可预先设置厚度值上、下限，超出范围自动报警

- 具有耦合状态提示功能

- 有LED背光显示，方便在光线昏暗环境中使用

- 有剩余电量指示功能，可实时显示电池剩余电量

- 带有USB接口

- ATX330超声波测厚仪技术参数

- 测量范围：0.75-400mm(钢)

- 示值误差：

  - ﹤10mm：±0.05mm

  - ≧10mm：±0.5%

- 显示精度：0.001mm

- 测量周期：4次/秒

- 测量频率：2MHz、3MHz、5MHz、7.5MHz

- 声速范围：1000-9999m/s

- 存储容量：500组（厚度、声速）

- 显示：FSTN-LCD显示，LED背光

- 零位调整：探头放在测厚仪试块上按键自动校准

- 调节增益：3档可调

- 报警功能：可设置限界，对限界外的测量值能自动蜂鸣报警

- 显示内容：厚度测量值、声速、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示

- 自动关机：连续无动作自动关闭

- 工作电压：3节7号电池

- 持续工作时间：300小时（不开背光）

- 工作温度：-10~50°C

- 语言：中文/英文

- 外形尺寸：152X72mmX33mm

- 整机重量：165g

- ATX330超声波测厚仪标配

- ATX330超声波测厚仪主机

- 标配探头

- 电池

- 耦合剂

- 通讯电缆

- 随机文件

- 仪器箱