- ATU301数字超声波探伤仪

ATU301数字超声波探伤仪概述

ATU301数字超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器。它能够快速、便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、疏松、气孔等)的检测。

可靠性高，稳定性好，可全面、客观地采集和存储数据，并对采集到的数据进行实时处理或后处理，对信号进行时域、频域或图像分析，减少了人为因素的影响，提高了检索的可靠性和稳定性，真正实现铸件、锻件、板材、焊缝检测全无忧!

广泛应用在钢结构、锅炉压力容器、电力、石化、压力管道、冶金、军工、航空航天、铁路交通、汽车、机械等领域！

ATU301数字超声波探伤仪功能特点

- 省电，所以省钱，耗电仅2瓦。

- 可变等分刻度，估算回波距离非常方便。

- 可变等分刻度，估算回波距离非常方便。

- 回波显示区左右分屏显示模式。

- 具有界面波锁定功能，可使用液浸法探伤或测厚。

- 有波形扩展功能。

- 有动态波形描绘功能，能画出动态波形曲线。

- 高速自动高度功能。

ATU301数字超声波探伤仪技术参数

- 材料声速:1000 ~ 9999M/S

- 最大声程:6100mm，满刻度声程最小4mm （钢，纵波，反射式）

- 频率范围:0.4 ~ 10MHz /  0.7~1.4  1.8~3.5  4~6 MHz（带通）

- 增益范围:0 ~ 110dB （步长0.1dB，1dB）

- 延时范围:0 ~ 6000mm

- K值范围:0.20 ~ 5.00

- 抑制范围:0 ~ 50%

- 增量:0 ~ 20dB

- 补偿:-20 ~ 20dB

- 测长线:-20 ~ 20dB

- 定量线:-20 ~ 20dB

- 判废线:-20 ~ 20dB

- 垂直线性:<3%

- 水平线性;<0.3%

- 发射电源电压:DC 200V

- 发射脉冲宽度:负脉冲方波 0.05~0.6μS  可调（步长0.01μS）

- 发射脉冲内阻:不大于10Ω

- 发射重复频率:25~ 400Hz

1、声程<150 μS时          400/200Hz  FAST/SLOW
       2、150 μS <声程<300 μS时 200/100Hz  FAST/SLOW
       3、300 μS <声程<600 μS时 100/50HZ   FAST/SLOW
       4、声程>600 μS时          50/25Hz    FAST/SLOW

- 探头阻尼电阻:约120Ω 固定

- 放大器输入:增益0dB，100% 屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值（宽带）    带宽噪声约16nV√Hz峰值

- 数字采样:8bit 实时50MHz，等效200MHz（硬件实现）

- 显示方式:检波＋，检波－，全波

- 显示器件:东芝TFT工业彩色液晶显示屏（320x240，5.7英寸），LED背光灯

- 液晶屏刷新频率:50Hz

- 闸门:进波门、失波门，可调

- 动态范围:>32dB

- 灵敏度余量:>58dB  （与探头有关）

- 分辩率">26dB  （与探头有关）

- 测厚分辨率"0.02mm （厚度小于650mm时）

- 电源:4节5号Ni-MH可充电池2500mAh   外接电源DC9~15V 0.5~0.3A

- 电池消耗功率约2W    （350mm声程、背光强、发射重复频率FAST）约1.5W  （350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW）

- 电池连续工作时间:约5小时 （350mm声程、背光强、发射重复频率FAST）约6.5小时（350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW）

- 储存环境温度:－20℃ ~ ＋70℃

- 工作环境温度:－10℃ ~ ＋50℃

- 外形尺寸:230 x 146 x 37 mm（不包含旋钮突出部分）

- 重       量:约900克 （含4节AA镍氢电池）

ATU301数字超声波探伤仪基本配置

- ATU301数字超声波探伤仪主机

- 直探头

- 斜探头

- 探头连接电缆

- 9V电源适配器

- 电池组